├── VOCS/

│   └── requirements.txt   ← 配置

│   └── vocs_server.py    ← VOCS趋势预测系统

│   └──test_api_complete.py   ← Python 调用示例

│   └──Postman测试      ← Postman测试示例

│   └──nginx-1.28.0      ← 打包好的前端

│   └── vocs-project/        ← 前端

│   └── vocs_realtime_data/

│       └── vocs_realtime_data.csv           ← 实时数据

│   └── models/            ← 训练好的模型权重

│   └── src/

- vocs_api_server_complete.py

这是一个基于 FastAPI 的VOCs 废气排放监控与预测系统，通过深度学习 Seq2Seq 模型（LSTM 编码器-解码器 + 注意力机制）对工业废气中的 VOCs 浓度进行未来 24 小时实时预测；系统收集 26 个传感器数据字段（包括气象、设备运行状态和气体浓度），在数据累积至 96 条时启动 AI 预测，数据不足时使用基于趋势的预热预测，当预测浓度超过 80mg/m³ 阈值时自动触发告警，并通过 RESTful API 和 SSE（服务器推送事件）为前端提供数据接收、预测查询、告警管理和实时事件推送等功能。

├── src/

│   └── vocs_model.py         ← 模型训练

│   └── outputs/

│       └── 20260203_105917           ← 训练结果

│   └── data/

│       └── vocs_dataset.csv           ← 数据集

│   └── data_fusion/

│       └── data_fusion.py           ← 数据融合

│       └──  sample_data/            ← 输入数据

│            ├── vocs_history.csv

│            ├── vocs_meteorology.xlsx

│            └── vocs_realtime.json

│       └──  output/                         ← 输出文件

│             ├── fused_vocs_data.csv

│             └── vocs_fusion.db

- vocs_model.py

VOCs时序预测模型：本模型采用改进的Seq2Seq架构，融合位置感知注意力机制与门控融合技术，基于24小时历史数据（96个时间步）精准预测未来6小时VOCs浓度变化趋势。模型通过多尺度滚动特征（1.5h~24h）和周期性时间编码增强特征表达，并采用分阶段加权损失函数（短期3x、中期2x、长期1x）与超标样本增强策略（5倍权重），在保证短期预测精度的同时显著提升对超标事件的预警能力。结合Scheduled Sampling训练策略（Teacher Forcing从0.5衰减至0.05），有效缓解exposure bias问题，可为VOCs排放控制与超标预警提供可靠的技术支撑。

- data_fusion.py

多源异构数据融合系统，专门用于VOCs（挥发性有机化合物）监测数据。

主要能力：

- 多格式支持：CSV、Excel、JSON实时流

- 自动清洗：字段映射、异常值处理、缺失值填充

- 时序对齐：将不同频率的数据统一到1分钟粒度

- 结构化存储：同时输出CSV和SQLite数据库

- 数据集内容：

字段说明（按设备分类）

┌─ 气象环境 (3个)

│  ├─ ambient_temp: 环境温度 (°C)

│  ├─ ambient_humidity: 环境湿度 (%)

│  └─ ambient_pressure: 环境压力

│

├─ 涂装车间 (4个)

│  ├─ coating_flow: 涂装风量

│  ├─ coating_conc: 涂装浓度

│  ├─ coating_temp: 涂装温度

│  └─ coating_pressure: 涂装压力

│

├─ 转轮系统 (5个)

│  ├─ rotor_speed: 转轮转速

│  ├─ adsorption_fan_power: 吸附风机功率

│  ├─ desorption_fan_power: 脱附风机功率

│  ├─ rotor_inlet_temp: 转轮进口温度

│  └─ rotor_inlet_humid: 转轮进口湿度

│

├─ 脱附系统 (4个)

│  ├─ desorption_temp: 脱附温度

│  ├─ concentrated_flow: 浓缩风量

│  ├─ concentrated_conc: 浓缩浓度

│  ├─ concentrated_temp: 浓缩温度

│  └─ concentrated_pressure: 浓缩压力

│

├─ RTO燃烧系统 (7个)

│  ├─ rto_in_flow: RTO进风量

│  ├─ rto_in_temp: RTO进口温度

│  ├─ rto_in_pressure: RTO进口压力

│  ├─ burner_gas_flow: 燃烧器燃气流量

│  ├─ combustion_temp: 燃烧温度

│  ├─ rto_in_conc: RTO进口浓度

│  ├─ rto_out_conc: RTO出口浓度  (预测目标)

│  └─ rto_out_temp: RTO出口温度