RTO 废气处理系统设备技术说明书

目 录

一、   综述 	3

二、   设备名称、数量和用途 	3

1.   设备名称 	3

2.   设备数量 	3

3.   设备用途 	3

三、   设备技术参数和设备说明 	3

1.   废气参数 	3

2.   污染物参数 	4

3.   生产班次 	4

4.   动力供给 	4

四、   项目技术标准 	4

五、   RTO 工艺流程 	5

六、   供货说明 	7

1.   废气蓄热器 	7

2.   RTO 入口变频风机 	8

3.   燃烧氧化室 	9

4.   助燃风机 	10

5.   RTO 设备 	10

6.   净化气及非净化气自动控制风门 	11

7.   反吹风管 	11

8.   RTO 下部净化气及非净化气管道 	11

9.   观测平台 	12

10. 绝热工程 	12

11. 新风补风风阀和混合器 	12

12. 表面处理 	13

13. 温度补偿器 	13

14. 钢结构施工 	13

15. 连接风管及排烟管 	13

16. 电气控制系统 	13

七、   RTO 系统能耗 	15

1.   天然气 	15

2.   压缩空气 	16

3.   电力 	16

八、   验收 	16

1.   调试 	16

2.   试生产及正式生产 	16

3.   预验收 	16

4.   正式验收 	16

九、   质量保障 	16

# 一、综述

根据环保工程需要，拟对其工厂排放的有机废气分期加以治理，本建议书针对排放的废气风量为 20000m3/h 的有机废气采用RTO 废气处理系统。本技术说明书主要对该项目的技术参数、设备技术规格和性能供货范围等进行说明。

本系统设备由具有五十多年，丰富的专业经验公司设计，采用RTO 废气焚烧炉进行废气焚烧。按照要求，作为非标设备供货商广东盛祥公司履行合同的技术依据。

# 二、设备名称、数量和用途

## 1.设备名称

3 室的 RTO 废气焚烧炉系统。

## 2.设备数量

共 1 套。

## 3.设备用途

旧锂电池拆解，撕碎，焙烧的有机废气高温焚烧处理。

# 三、设备技术参数和设备说明

## 1.废气参数

| 内容 | 值 |
| --- | --- |
| 进口温度 | 30℃ |
| 废气量（设计值） | 20,000Nm3/h |
| 环境平均温度 | 20℃ |

2.污染物参数

| 内容 |  | 值 |
| --- | --- | --- |
| 污染物浓度 |  | 2530.9mg/Nm3 |
| 污染物成分 | 碳氢混合物 | 100% |
|  | 灰尘 | 小于 10mg/Nm3 |
| 污染物热值 |  | 43500KJ/kg |
| 污染物可提高温度 |  | 25K/g |

## 3.生产班次

每天 17 小时，每周 7 天，每年 360 天。

## 4.动力供给

| 内容 |  | 值 |
| --- | --- | --- |
| 天然气 | 热值 | 8600kcal/Nm3 |
|  | 流动压力 | 300~500mbar |
|  | 温度与环境同温，洁净且无水 |  |
| 电力 | 电压 | 380V,单项， ±10% |
|  | 频率 | 50Hz ， ±10% |
|  | 压力 | 6-8bar |
|  | 无油、无尘、干燥 |  |

# 四、项目技术标准

1.设计标准

中国制造标准、中国相关安全标准，采用了满足必要安全技术标准的所有要求。

2.净化后废气

净化后的废气排放应符合当地环保部门的要求，同时应符合国家环保局发布的 GB16297- 1996《大气污染物总排放标准》等有关标准的要求。

| 内容 |  | 值 |
| --- | --- | --- |
| 净化后气体最大量 |  | 20,000Nm3/h |
| 净化后排入大气气体温度 |  | 110- 150℃ |
| 净化后污染物浓度 | VOC 总量 | 小于等于 20mg/ Nm3 |
|  | CO | 小于等于 100 mg/ Nm3 |
|  | 热性 NOx | 小于等于 100 mg/ Nm3 |
| 有机物废气处理效率 | % | 99.99 |

# 五、RTO 工艺流程

设备工艺概述：

把有机废气加热升温至 800℃ , 使废气中的 VOC 氧化分解，成为无害的CO2 和H2O；氧化时的高温气体的热量被蓄热体“贮存 ”起来，用于预热新进入的有机废气，从而节省升温所需要的燃料消耗，降低运行成本。

第一步：

有机废气经高压引风机进入蓄热室 1 的保留了上一循环热量的陶瓷介质层后，陶瓷释放热量，温度降低，而有机废气吸收热量，温度升高。废气离开蓄热室后，以较高的温度进入燃烧室，准备进行氧化。

第二步：

在燃烧室中，有机废气再由燃烧器加热燃烧，加热升温至设定的氧化温度，此时温度为设定的 800℃ , 使有机物被分解成二氧化碳和水。由于废气已在蓄热室 1 内进行过预热，燃烧器的燃料用量大为减少。

第三步：

废气流经蓄热室 1 升温后进入氧化室焚烧，成为净化后的高温气体后离开氧化室，进入在上一循环已冷却的蓄热室 2 。在此气体释放热量，降温后排出，而蓄热室 2 吸收大量热量后升温，其吸收的热量用于下一个循环加热废气。在此同时，废气引风机经由反吹风管，从蓄热室 3 抽出少许前一循环残留在其中的微量有机气体，回送至废气风机进口处，再送入燃烧室中进行焚烧，此部分气体同处理后气体一起离开蓄热室 2 ，经热回收设备排入大气。

第五步：

在燃烧室中，有机废气再由燃烧器加热燃烧，加热升温至设定的氧化温度，此时温度同样为设定的 800℃ , 使有机物被分解成二氧化碳和水。由蓄热室 3 排出。

第六步：

在此同时，由废气引风机抽出少许前一循环残留在蓄热室 1 中的微量有机气体，再送至燃烧室中进行焚烧，此部分气体同处理后气体一起离开蓄热室 3 ，经热回收设备排入大气。

如此交替循环。

WK 设计特点：

我方提供的设备 WK 设计，采用一台高压变频风机来完成整个废气处理的循环过程，效率高二无需其他辅助设备；另外，采用提升式菌型高密封智能型联动阀，利用其自身的重量和形状达到无泄漏的密封效果，运行时无噪声，密封性及使用寿命极佳。设计结构紧凑、操作简单。

WK 的设计结构，是保证有机废气在燃烧室中停留的时间大于等于 1 秒，以使得有机废气在 800 度温度下充分氧化，陶瓷蓄热体中无凝聚物；并且每一个循环约为 60s ，在保证废气在燃烧室停留时间大于等于 1s 的情况下使高温废气快速通过陶瓷蓄热体，减少陶瓷蓄热体因热胀冷缩而产生的热应力，延长陶瓷蓄热体的使用寿命，保证陶瓷蓄热体的使用寿命超过 10 年以上，在正常使用、维修的状况下， RTO 满足 20 年的使用寿命。

# 六、供货说明

## 1.废气蓄热器

WK-RTO 有 3 个蓄热室，室内填充着耐高温蜂窝状陶瓷蓄热材料，通过改变空气循环，获得最佳可再生废气预热，减低基本能源的使用。

有机废气经废气引风机进入蓄热室 1 的陶瓷介质层（该陶瓷介质“贮存 ”了上一循环的热量），陶瓷释放热量，温度降低，而有机废气吸收热量。温度升高，废气离开蓄热室后以较高的温度进入氧化室，此时废气温度的高低取决于陶瓷体的体积、废气的流速和陶瓷体的换热面积及几何结构。具体参数如下：

| 内容 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 废气量（设计值） | Nm3/h | 20000 |
| 进口废气温度 | ℃ | 30 |
| 处理后气体量 | Nm3/h | 20000 |
| 处理后的进口气体温度 | ℃ | 800 |
| 处理后的出口气体温度 | ℃ | 110- 150 |
| 最大压降 | Pa | 5500 |
| 热效率 | % | 95 |

## 2.RTO 入口变频风机

风机安装在平稳的底座上，并在吸排气端安装减振器和补偿器。控制系统统一集中安装在控制柜内。引风机变频调速控制，喉口防爆；前后一体风冷式轴承座，采用高温润滑脂润滑。风机与电机传动轮设置装配式的保护罩。风机噪音不大于 85dB 。风机出风口处装有风压开关，并安装转速仪及温度检测装置，监测风机工作状况。

具体参数如下：

| 内容 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 最大风量 | Nm3/h | 20000 |
| 全压 | Pa | 7500 |
| 压力损失 | Pa | 5500 |
| 耐温 | ℃ | 250 |
| 装机容量 | kw | 75 |
| 额定功率 | KW | 大约 62 |

| 电机类型 |  | 频率可调 |
| --- | --- | --- |
| 比率 |  | 1:3 |
| 材料：外壳和轴 |  | 碳钢 |

## 3 燃烧氧化室

在氧化室中，预热后的有机废气再由燃烧器加热燃烧，加热升温至氧化温度800℃ , 在燃烧室内停留时间大于 1 秒。使其中的有机物被充分分解成二氧化碳和水。由于废气已在蓄热室内预热，燃烧器的燃料用量大为减少。

氧化室有两个作用：一是保证废气能达到设定的氧化温度，二是保证有足够的停留时间，使废气中的 VOC 充分氧化。

| 内容 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 燃烧室温度 | ℃ | 750- 1000* |
| 驻留时间 | S | >1 |
| 燃烧头类型 |  | 天然气燃烧头 |
| 单位比率 |  | 1:30 |
| 燃烧头数量 |  | 1 |
| 燃烧头总安装功率 | KW | 1650 |
| 燃料 |  | 天然气 |
| 燃料的流动最小/最大压力 | Mbar | 300/500 |
| 天然气热值 | Kcal/Nm3 | 8600 |

4.助燃风机

风机风量自动调节，配合天然气量，空燃比自动控制、燃气压力

自动调节。使燃烧处于最佳状态。

| 内容 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 数量 |  | 1 |
| 最大总风量 | Nm3/h | 1400 |
| 电机安装功率 | kw | 5.5 |
| 材料：外壳/轴 |  | 碳钢 |

## 5.  RTO 设备

（1）RTO 设备由三个单元蓄热室组成，分别执行蓄热、放热功能， 3 室轮流进行。壳体由 6mm 钢板（局部 8mm）制造，局部设加强筋，壳体密封性良好。壳体内设耐热保温层，厚~250mm，壳体的外表温度不高于环境温度 10℃ , 热桥处不高于60℃。

（2）2 个外层用防火的陶瓷绝缘为保温材料来隔热的蓄热室。其特点是比表面积大于阻力小，耐温高（可达 1200℃)。热容量大，抗裂性能好，寿命长，采用 WK 的设计，可保证 8 年之内不清理，不更换。

（3）本系统采用的比例调节式燃烧器，该燃烧器的特点是可以进行连续比例调节，调节范围≥30:1 。炉膛内高温传感器能反馈的炉膛温度信息，系统配有变频助燃风机、高压点火变压器、比例调节阀、UV 火焰探测等。具有自动吹扫、 自动点火、火焰燃烧召开窥视等功能。

（4）燃气供给和控制管路提供天然气给燃烧机系统，主要包括：燃气主关断阀、过滤器、流量计、压力调节阀组（恒压器、压力

不足保护器）、压力表、压力调节阀组前后压力检测、自动开关电磁阀、流量控制调节阀、快速关断阀以及放散阀等。

（5）压缩空气系统含：压缩空气管道主关断阀、过滤净化装置、压力调节装置、压力表、 自动开关电磁阀、气压不足保护器等。

（6）室体上有 1 个陶瓷材料的入料口，也是检查口。

（7）WK 设计的 RTO 结构紧凑，效率高、 占地面积小。

## 6.  净化气及非净化气自动控制风门

（1）材料为碳钢铸造的耐高温高密封性能，菌型升降式气动未净化气风门 3 组，与室体下部入口结合紧密，五泄漏，无噪声；每个风门都配有一套电气动执行机构和感应限位开关。

（2）材料为碳钢铸造的耐高温高密封性能，菌型升降式气动已净化气风门 3 组，与室体下部入口结合紧密，五泄漏，无噪声；每个风门都配有一套电气动执行机构和感应限位开关。

## 7.  反吹风管

配有是哪个自动气动控制的风门和一个手动风门（用于预调整）组成的反吹系统。管道材料：碳钢，风门材料：不锈钢。

## 8.  RTO 下部净化气及非净化气管道

（1）RTO 反应炉下方未净化气风管，材料：碳钢，厚度 4mm, 由于菌型阀的重量原因，风管的厚度局部 12mm ，并设有加强筋；管道外部采用岩棉隔热材料 150mm 厚，外包镀锌瓦楞板 0.8mm装饰。

（2）RTO 反应炉下方已净化气风管，材料：碳钢，厚度 4mm, 由于

菌型阀的重量原因，风管的厚度局部 12mm ，并设有加强筋；管道外部采用岩棉隔热材料 150mm 厚，外包镀锌瓦楞板 0.8mm装饰。

## 9.  观测平台

（1）1 个观测平台，可使操作人员接近检查口及燃烧头。

（2）1 套通向观测平台的楼梯。

（3）1 套观测平台的安全扶手。

（4）1 套平台上方的防雨棚（室外）。

## 10.绝热工程

（1）内部的保温工程使用防火耐高温陶瓷纤维。

（2）内部保温层的设计依据环境温度25℃ , 风速 0.5m/s.

（3）保温层的厚度为 250mm ，能保证较低的表面温度。

（4）外部保温根据温度要求，一般不超过环境温度 10℃ , 热桥部分不超过环境温度60℃ , 采用陶瓷和/或岩棉材料错层敷设，外包镀锌瓦楞板。

## 11.新风补风风阀和混合器

RTO 废气入口处特别配置新风补风风阀，带执行机构和位置控制器，同时配置混合风管，用于启动和冷却RTO 系统，同时控制 RTO 的最小风量。控制信号由客户提供。

12.表面处理

未保温处理的部分按以下方式进行处置：

（1）喷砂，规格为 SA2.5。

（2）喷底漆，膜厚为 40um。

（3）喷双组份漆，膜厚不少于 40um。

## 13.温度补偿器

在 RTO 系统之中安装所有需要的膨胀节。

## 14.钢结构施工

所有的部件及其零件将全部安装在相关的钢结构之上。

## 15.连接风管及排烟管

设备包含 RTO 制热交换器间的耐高温风管和排放烟囱，风管内部采用 1.5mm 的不锈钢，外包 150mm 的优质岩棉绝热层，外部由厚0.8mm 镀锌板制作；烟囱内部采用 2.5mm 的不锈钢制作，外包 150mm的优质棉绝热层，外部由厚 1mm 镀锌板制作，标高高 20 米，设有检测孔，便于环保检测。

## 16. 电气控制系统

控制系统的构成：德国仿威图配电柜，已完成内部接线，其中包括所有的开关，电流接触器、控制灯、继电器、带安全开关的温控器等。

控制系统为西门子系列的 PLC 的编程，包括逻辑程序和编程软件以及西门子彩色触摸屏借款系统运行过程，记录温度。

燃烧头的控制系统。包括压差开关和点火控制器、天然气的调节与控制阀组。燃烧机控制箱可本地/原创控制，就地控制箱带温控仪表和高温限位仪表。

控制箱可输出燃烧器运行指示、故障指示的触点信号。燃烧器的

控制箱可接受系统启动和停机的外部触点信号，触点信号闭合，燃烧器起动，触点信号断开，燃烧器停机。燃烧器复位为就地复位。

安全保护系统：系统需配备以下安全保护：循环风机联锁、风压联锁、燃气低压联锁、燃气高压联锁、管路系统检漏联锁、UV 监测联锁，风压开关具有三路电磁阀自检功能。

RTO 前端配置混气装置，并具有新风调节功能。同时 RTO 控制系统能监控各废气、新风流量和温度等参数。

RTO 设备具备空烧或自清洁功能。

各电控元器件按照指定品牌进行选取，未指定品牌的设备选用客户认可品牌。

七、RTO 系统能耗

1.天然气

压力：300/500mbar

耗量见下表：

| 内容 | 单位 | 值 |
| --- | --- | --- |
| 废气量 | Nm3/h | 20000 |
| 燃烧室温度 | ℃ | 800 |
| 废气温度 | ℃ | 30 |
| 天然气热值 | Kcal/m3 | 8600 |
| 污染物热值 | KJ/kg | 43500 |

| 污染物浓度 g/Nm3 | 耗气量 m3/h |
| --- | --- |

| 0 | 73.5 |
| --- | --- |
| ## 1 | 51.6 |
| 2 | 29 |
| 2.5 | 18.8 |

2.压缩空气

RTO 所需压缩空气量大约是 30Nm3/h。

压力:6-8bar。

3. 电力

供应电力：240/380VAC-24V DC ，50Hz

总装机：~ 110kw

4.  RTO 重量及占地

占地面积：8* 12m

重量：~25 吨

九、验收

1.调试

（1）我方负责完成 RTO 系统及与其它相关的调试工作。

（2）调试过程中，我方对出现的问题保证及时解决，积极配合工艺调试，保证调试进度。

（3）调试至试生产阶段均由我方方案。开始调试前 2 周，由我方提交一个调试、试生产、验收工作内容表。

（4）在调试过程中，甲方有权了解出现的任何问题，包括已使用的备件等。需要在调试过程中进行功能检验的内容，由我方负责，甲方

现场验证。

## 2.试生产及正式生产

（1）在试生产运行期间，我方专业工程师指导帮助下由甲方负责完成，时间为 1 个月。

## 3.预验收

（1）试车期间设备未出现致使 RTO 系统停机的故障。

（2）整个 RTO 系统未有人体感觉可察的废气泄漏，其周围无异味。

（3）蓄热室外表面温度≤60℃ , 其他设备与周围环境的温差≤15℃。

（4）RTO 正常运行时，无阻塞，无异常噪声，运行平稳，平均燃料耗量及各项温度指标符合设计要求。

## 4.正式验收

（1）预验收合格后，RTO 系统在连续 1 个月的试运行中稳定可靠，则可开始进行正式验收。

（2）RTO 系统排气达到 GB16297- 1996《大气污染物综合排放标准》 （二类，排气筒高 20 米）的要求。

（3）各项运行指标均达到本标书的技术要求。

（4）环保验收由我方出具国家相关部门的检测数据报告，甲方组织，我方密切配合并对处理效果负责。

# 十、质量保障

1 我方保证按照合同规定的交货时间供货，按照甲方要求的时间到现场进行技术服务，包括检验（指外观、包装及数量的检验）、安装、调试、指导开车等售前服务。

2 对于甲方选购的与合同设备有关的配套设备，我方负责提供满足设备接口要求的技术条件和资料。

3 我方为甲方（或客户方）提供有关安装、调试、使用、维护技术的中文、英文资料和培训，使甲方（客户方）维护人员能熟练掌握设备的使用维护等相关知识和技能。

4 乙方提供的售后服务内容如下：

| 4.1 | 服务内容 | 服务项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 设计配合技术支持 | 及时提供相关技术资料、文件 |
|  |  | 协助、配合甲方优化设备与系统的匹配 |
|  |  | 随时提供技术支持 |
| 4.2 | 指导安装现场调试 | 及时与安装人员沟通，理解设计图纸、技术资料 |
|  |  | 与甲方讨论合理的安装建议和安装方案，并照此实施 |
|  |  | 选派具有丰富经验的技术、安装施工人员 |
|  |  | 依据技术规范，进行现场安装指导、测试和调试 |
|  |  | 做好测试和调试记录 |
| 4.3 | 质保期服务 | 设备终验收合格之日起为期 1 年的免费质量保修，维修期满 后以成本价对所供设备进行终身维修。 |
|  |  | 接到设备出现问题的通知后立即响应，4 小时之内做出答复，或在 24 小时内排出维修工程师到达现场排除故障 |
|  |  | 在正常使用及运行条件下，因设备质量原因造成损坏的零部件无条件免费更换，修复。 |
| 4.4 | 技术培训 | 制定培训计划，给予甲方技术及操作人员不少于 3 个工作日 |

|  |  | 的分 2 次的培训 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一次：针对技术人员就设备结构及配置的培训 |
|  |  | 第二次：针对操作人员依照操作说明的培训和针对设备维护 的培训，并在每次维修保养时，对甲方设备维护人员免费进 行培训 |